Week10 – Lab09: Serial Communication

PC 39 รหัส B6729875 ขื่อ-สกุล นายฤกษ์ วรรธนะวงษา

เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น “B6501234-นายไมโคร รายงานแลป-Lab09.pdf” ส่งงาน Report ที่ >> https://forms.gle/3HXxoL99mQCi2yky8

- MCS51 - Tx: จากโปรแกรม “Lab10Srl1.Asm” ปรับให้วนลูปส่ง “รหัสนักศึกษา, ชื่อ-นามสกุล, ขึ้นบรรทัดใหม่-ชิดซ้าย, หน่วงเวลา 500mSec” จำนวน 10 บรรทัด แล้วขึ้นข้อความ “I Want A” ในบรรทัดที่ 11

- MCS51 - Rx:

- จากโปรแกรม “Lab10Srl2.Asm” เดิมมีการรับคีย์เฉพาะ A หรือ B ให้ปรับปรุงเพื่อแสดงผลเฉพาะกรณีที่มีการกดคีย์จาก 0-9 และคีย์อื่นๆ ให้แสดง – (ขีดกลาง)

- ถ้ารับค่าคีย์เป็น 1-9 ให้ LED P3.7 กระพริบตามจำนวนที่ป้อนแล้วดับ, ถ้าคีย์อื่นๆ ให้ LED P3.2 ดับ

- ถ้ารับค่าคีย์เป็น 0, +, - หากเป็น {+ , 0 , - } ให้ 7Segment { นับขึ้น คงค่าการนับ นับลง}

- MCS51 - Tx, Rx:

- ทดสอบส่งค่าผ่าน Serial-1 ด้วยค่าการกดสวิตซ์ SW0 Sw1 Sw2 Sw3 หากกด SW0 ให้ส่ง ASCII ของเลข 0, กด Sw1 = “1”, กด Sw2 = “2” และ กด Sw3 = “3”

- ทดสอบรับค่าจาก Serial-1 หากรับ ASCII เลข 0-9 ให้แสดงเฃข 0-9 ที่ 7Segment

- ต่อสาย Tx จากบอร์ด1 ไปยัง Rx ของบอร์ด2 และ GND-GND และทดสอบการทำงาน

| Mission.01 PC MCS51 Mission.02 PC MCS51 | Mission.03 MCS51 MCS51 |
| --- | --- |

| 1.MCS51 Tx | 2.MCS51 Rx | 3.MCS51 Tx-Rx | 4.ESP32 OTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.ESP32 Rx | 6.ESP32 Tx + Rx | 7. ESP32 -- Modbus (1) 7. Serial + Counter | 8. ESP32 -- Modbus (2) 8. Serial Interrupts |

1.	MCS51 - Tx: จากโปรแกรม “Lab10Srl1.Asm” ปรับให้วนลูปส่ง “รหัสนักศึกษา, ชื่อ-นามสกุล, ขึ้นบรรทัดใหม่-ชิดซ้าย, หน่วงเวลา 500mSec” จำนวน 10 บรรทัด แล้วขึ้นข้อความ “I Want A” ในบรรทัดที่ 11

Picture(รูปถ่ายการทำงาน)

MCS51 Capture Code

MCS51 Text Code

ORG 0000H JMP 0100H ORG 0100H MAIN: MOV SP, #3FH CLR EA MOV TMOD, #20H MOV SCON, #50H MOV TH1, #0FDH SETB TR1 MAIN_LOOP: MOV R2, #10 PRINT_INFO: MOV DPTR, #STR_INFO CALL SEND_STRING CALL DELAY_500MS DJNZ R2, PRINT_INFO PRINT_WANT_A: MOV DPTR, #STR_WANT_A CALL SEND_STRING CALL DELAY_500MS SJMP $ SEND_STRING: CLR A MOVC A, @A+DPTR JZ SEND_STRING_END CALL SEND_CHAR INC DPTR SJMP SEND_STRING SEND_STRING_END: RET SEND_CHAR: CLR TI MOV SBUF, A JNB TI, $ CLR TI RET DELAY_500MS: MOV R5, #5 DLY1: MOV R6, #200 DLY2: MOV R7, #250 DJNZ R7, $ DJNZ R6, DLY2 DJNZ R5, DLY1 RET STR_INFO: DB 'B6729875 Roek Watthanawongsa', 0DH, 0AH, 00H STR_WANT_A: DB 'I Want A', 0DH, 0AH, 00H END

2.	MCS51 - Rx:

- จากโปรแกรม “Lab10Srl2.Asm” เดิมมีการรับคีย์เฉพาะ A หรือ B ให้ปรับปรุงเพื่อแสดงผลเฉพาะกรณีที่มีการกดคีย์จาก 0-9 และคีย์อื่นๆ ให้แสดง – (ขีดกลาง)

- ถ้ารับค่าคีย์เป็น 1-9 ให้ LED P3.7 กระพริบตามจำนวนที่ป้อนแล้วดับ, ถ้าคีย์อื่นๆ  ให้ LED P3.2 ดับ

- ถ้ารับค่าคีย์เป็น 0, +, - หากเป็น {+ , 0 , - } ให้ 7Segment { นับขึ้น คงค่าการนับ นับลง}

Picture(รูปถ่ายการทำงาน)

MCS51 Capture Code

MCS51 Text Code

ORG 0000H JMP 0100H ORG 0100H MAIN: MOV SP, #3FH CLR EA MOV TMOD, #20H MOV SCON, #50H MOV TH1, #0FDH SETB TR1 MOV R0, #0 SETB P3.2 SETB P3.7 WAIT_RX: JNB RI, WAIT_RX MOV A, SBUF CLR RI CJNE A, #'+', CHK_MINUS INC R0 CJNE R0, #10, SHOW_CNT MOV R0, #0 SJMP SHOW_CNT CHK_MINUS: CJNE A, #'-', CHK_ZERO DEC R0 CJNE R0, #0FFH, SHOW_CNT MOV R0, #9 SJMP SHOW_CNT CHK_ZERO: CJNE A, #'0', CHK_1_TO_9 SJMP SHOW_CNT CHK_1_TO_9: CLR C MOV R1, A SUBB A, #'1' JC OTHER_KEY MOV A, R1 SUBB A, #'9' JZ IS_1_TO_9 JNC OTHER_KEY IS_1_TO_9: CLR P3.2 MOV A, R1 CLR C SUBB A, #'0' MOV R2, A CALL UPDATE_7SEG BLINK_LOOP: CLR P3.7 CALL DELAY_250MS SETB P3.7 CALL DELAY_250MS DJNZ R2, BLINK_LOOP SJMP WAIT_RX OTHER_KEY: SETB P3.2 MOV A, #10 CALL UPDATE_7SEG SJMP WAIT_RX SHOW_CNT: SETB P3.2 MOV A, R0 CALL UPDATE_7SEG SJMP WAIT_RX UPDATE_7SEG: MOV DPTR, #SEG_TAB MOVC A, @A+DPTR MOV P1, A RET DELAY_250MS: MOV R5, #5 DLY1: MOV R6, #100 DLY2: MOV R7, #250 DJNZ R7, $ DJNZ R6, DLY2 DJNZ R5, DLY1 RET SEG_TAB: DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH DB 40H END

3.	MCS51 - Tx, Rx:

- ทดสอบส่งค่าผ่าน Serial-1 ด้วยค่าการกดสวิตซ์ SW0 Sw1 Sw2 Sw3 หากกด SW0 ให้ส่ง ASCII ของเลข 0, กด Sw1 = “1”, กด Sw2 = “2” และ กด Sw3 = “3”

- ทดสอบรับค่าจาก Serial-1 หากรับ ASCII เลข 0-9 ให้แสดงเฃข 0-9 ที่ 7Segment

- ต่อสาย Tx จากบอร์ด1 ไปยัง Rx ของบอร์ด2 และ GND-GND และทดสอบการทำงาน

Picture(รูปถ่ายการทำงาน)

MCS51 Capture Code

MCS51 Text Code

ORG 0000H JMP 0100H ORG 0100H MAIN: MOV SP, #3FH CLR EA MOV TMOD, #20H MOV SCON, #50H MOV TH1, #0FDH SETB TR1 MOV P1, #00H WAIT_RX: JNB RI, WAIT_RX MOV A, SBUF CLR RI CLR C MOV R1, A SUBB A, #'0' JC WAIT_RX MOV A, R1 SUBB A, #'9' JZ VALID_NUM JNC WAIT_RX VALID_NUM: MOV A, R1 CLR C SUBB A, #'0' MOV DPTR, #SEG_TAB MOVC A, @A+DPTR MOV P1, A SJMP WAIT_RX SEG_TAB: DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH END

4	ESP32 - OTA: ทดลอง Upload Code สลับกันไปมาระหว่าง Blink01 กับ Blink02 ด้วยวิธีการทั้ง 4 วิธี

Picture(รูปถ่ายการทำงาน)

Capture หน้าจอขณะ Upload

5	ESP32 - Rx: เขียนโปรแกรมสร้างสัญญาน โดยรับคำสั่งเป็น Serial Command จำนวน 4 คำสั่ง คือ P=xxx<Cr>, D=yy<Cr>, G, ?

Picture(รูปถ่ายการทำงาน)

ESP32 Capture Code

\

ESP32 Text Code

String strData; String Cmd; int Pulse = 50; int Freq = 1; unsigned long prevMillis = 0; unsigned long currentMillis; float period = 1000; float onTime = 500; int ledPin = 2; bool ledState = false; void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(ledPin, OUTPUT); Serial.println("=== READY ==="); Serial.println("Use: P=xx, F=xx, G, ?"); } void loop() { if (Serial.available()) { strData = Serial.readString(); strData.trim(); Cmd = strData.substring(0, 1); if (Cmd == "P") { Pulse = strData.substring(2).toInt(); Serial.printf("Set Pulse = %d %%\n", Pulse); } if (Cmd == "F") { Freq = strData.substring(2).toInt(); Serial.printf("Set Freq = %d Hz\n", Freq); } if (Cmd == "G") { calculateTime(); } if (Cmd == "?") { Serial.println("P=xx → Pulse (%)"); Serial.println("F=xx → Frequency (Hz)"); Serial.println("G → Show result"); } } currentMillis = millis(); if (ledState && currentMillis - prevMillis >= onTime) { ledState = false; prevMillis = currentMillis; digitalWrite(ledPin, LOW); } else if (!ledState && currentMillis - prevMillis >= (period - onTime)) { ledState = true; prevMillis = currentMillis; digitalWrite(ledPin, HIGH); } } void calculateTime() { period = 1000.0 / Freq; onTime = (period * Pulse) / 100.0; Serial.println("=== CALCULATION ==="); Serial.printf("Period = %.2f ms\n", period); Serial.printf("ON time = %.2f ms\n", onTime); Serial.printf("OFF time = %.2f ms\n", period - onTime); }

6	ESP32 - Tx, Rx: ให้นักศึกษากับคู่ระหว่างเครื่องเลขคี่ กับ เลขคี่+1 ทำการเขียนโปรแกรมร่วมกัน ดังนี้

- PC-คู่ ให้เป็นคนส่ง: ต่อวงจรตาม “Digital Input – 8 LED”, ใช้ Serial2 ในการรับส่งข้อมูล

- PC-คี่ ให้เป็นคนรับ: ต่อวงจรตาม “Digital Output – 8 LED”, ใช้ Serial2 ในการรับส่งข้อมูล

Picture(รูปถ่ายการทำงาน)

ESP32-Tx Capture Code

ESP32-Tx Text Code

#define Pin_RX2 16 #define Pin_TX2 17 void setup() { Serial.begin(115200); Serial2.begin(9600); Serial2.setPins(Pin_RX2, Pin_TX2); Serial.println("---TX READY (Advanced Mode) ---"); Serial.println("Type 1-8: Toggle each LED"); Serial.println("Type 9 : Turn ON All LEDs (New!)"); Serial.println("Type 0 : Turn OFF All LEDs"); } void loop() { if (Serial.available() > 0) { String input = Serial.readStringUntil('\n'); input.trim(); if (input.length() > 0) { Serial2.println(input); Serial.print("Sent Command: "); Serial.println(input); } } }

ESP32-Rx Capture Code

ESP32-Rx Text Code

#define Pin_RX2 16 #define Pin_TX2 17 int ledPins[] = {2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 18}; void setup() { Serial.begin(115200); Serial2.begin(9600); Serial2.setPins(Pin_RX2, Pin_TX2); for (int i = 0; i < 8; i++) { pinMode(ledPins[i], OUTPUT); digitalWrite(ledPins[i], LOW); } Serial.println("--- RX READY (Toggle + Master Command) ---"); } void loop() { if (Serial2.available() > 0) { String cmd = Serial2.readStringUntil('\n'); cmd.trim(); int num = cmd.toInt(); if (num >= 1 && num <= 8) { int targetPin = ledPins[num -1]; int currentState = digitalRead(targetPin); digitalWrite(targetPin, !currentState); Serial.print("LED "); Serial.print(num); Serial.println(currentState == LOW ? " -> ON" : " -> OFF"); } else if (num == 9) { for (int i = 0; i < 8; i++) { digitalWrite(ledPins[i], HIGH); } Serial.println("Command 9: All LEDs ON"); } else if (num == 0) { for (int i = 0; i < 8; i++) { digitalWrite(ledPins[i], LOW); } Serial.println("Command 0: All LEDs OFF"); } } }

7	ESP32 - Modbus Master: Read XY-MD02 (Low Cost RS485 Temperature & Humidity Senso)

Picture(รูปถ่ายการทำงาน)

ESP32-Master Capture Code

ESP32-Master Text Code

-- SKIP --

8	ESP32 - Modbus Master&Slave: M

Picture(รูปถ่ายการทำงาน)

ESP32-Master Capture Code

ESP32-Master Text Code

ESP32-Slave Capture Code

ESP32-Slave Text Code

-- SKIP --

7. MCS51 – Serial and Counter

ให้เขียนโปรแกรมสำหรับนับจำนวนชิ้นงานทีไหลผ่านสายพานลำเลียงข้อสอบเก่า (แนวข้อสอบ)

| Step 1: ทดสอบ Serial Port โดยให้ส่งข้อมูลไปยังเครื่องพีซี ด้วย Baud Rate = 9600 bps ให้โปรแกรมวนลูปส่งรหัสแอสกี้ออกไปยังเครื่องพีซีทีละ 1 ตัวทุก ๆ 0.5 วินาที ตามลำดับดังนี้ “0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, ขึ้นบรรทัดใหม่ และชิดซ้ายบรรทัด" |  |
| --- | --- |
| Step 2: ทดสอบการนับโดยให้โปรแกรมควบคุม Timer 0 ให้ทำงานเป็น Counter mode 1 ใช้นับเลข HEX จากสัญญาณภายนอกจากนั้นนำค่า TH0TL0 ส่งออกผ่าน Serial Port ไปยังเครื่องพีซีเพื่อแสดงผล |  |
| Picture(รูปถ่ายการทำงาน) |  |  |
| MCS51 Capture Code |  |  |
| MCS51 Text Code |  |  |

8. MCS51 – Serial Interrupts

- ทดสอบการทำงาน “Lab10Srl5.Asm”

- ปรับโปรแกรมให้รับค่าจาก Serial Terminal เพื่อคุม LED P3.7

  - ถ้ารับค่าคีย์เป็น 1-9	ให้ LED P3.7 กระพริบตามจำนวนที่ป้อนแล้วดับ

  - ถ้าคีย์อื่นๆ 	ให้ LED P3.2 ดับ

Picture(รูปถ่ายการทำงาน)

MCS51 Capture Code

MCS51 Text Code